def real_time_signal_processing(signal, coefficients):

n = len(signal)

filtered_signal = [0] * n

M = len(coefficients)

for i in range(M, n):

for j in range(M):

filtered_signal[i] += signal[i - j] * coefficients[j]

return filtered_signal

1) Анализ внешнего цикла (по i): есть ли зависимости между итерациями?

Что читает и что пишет итерация i

Для фиксированного i во внутреннем цикле:

- читает: signal[i-j] (разные элементы входного сигнала), coefficients[j]

- пишет: только filtered_signal[i] (одна ячейка результата)

Проверка межитерационных зависимостей

- Итерация i записывает только filtered_signal[i]

- Итерация i+1 записывает только filtered_signal[i+1]

- чтения идут из signal[...] и coefficients[...], которые не изменяются внутри алгоритма

Вывод: между итерациями внешнего цикла нет зависимостей (нет FLOW/ANTI/OUTPUT между разными i). Значит внешний цикл по i — хороший кандидат для распараллеливания (итерации независимы).

Расстояние зависимости: межитерационных зависимостей нет → расстояние не определяется (условно можно считать, что зависимости отсутствуют).

2) Анализ внутреннего цикла (по j): можно ли распараллелить?

Рассмотрим фиксированное i. Внутренний цикл делает:

filtered_signal[i] += signal[i - j] * coefficients[j]

Что происходит с данными

- На каждой итерации j вычисляется независимый вклад signal[i-j] * coefficients[j]

- Но все итерации обновляют одну и ту же переменную filtered_signal[i] через +=

Какие зависимости возникают

Это типичная проблема накопления (reduction):

- есть конфликт по записи в filtered_signal[i] (по сути серия операций read-modify-write над одной ячейкой)

Вывод: внутренний цикл в текущем виде нельзя безопасно распараллелить «в лоб», потому что все потоки будут одновременно писать в filtered_signal[i].

Однако его можно распараллелить через технику reduction:

- каждый поток считает частичную сумму на своём диапазоне j

- затем частичные суммы складываются в конце (одна финальная запись в filtered_signal[i])

3) «Бутылочное горлышко» для параллелизации

Главное узкое место — внутренний цикл по j, потому что:

- он выполняется M раз для каждого i (основная вычислительная нагрузка — именно там),

- и он содержит накопление += в одну ячейку результата, что мешает прямому распараллеливанию.

Внешний цикл по i распараллеливается проще, но при больших M производительность всё равно в основном определяется количеством операций во внутреннем цикле.

4) Идея модификации для ускорения на многопроцессорной системе

Вариант 1: распараллелить внешний цикл по i

Каждая итерация i независима → можно делать parallel for по i:

- разные потоки вычисляют разные filtered_signal[i]

Схематично:

for i in parallel_range(M, n):

acc = 0

for j in range(M):

acc += signal[i-j] * coefficients[j]

filtered_signal[i] = acc

Вариант 2: распараллелить внутренний цикл через reduction

Для фиксированного i:

- разбить диапазон j на блоки

- посчитать частичные суммы параллельно

- сложить их в конце

Схематично:

for i in range(M, n):

partial_sums = parallel_map( chunks(j=0..M-1), lambda chunk: sum(signal[i-j]*coeff[j] for j in chunk) )

filtered_signal[i] = sum(partial_sums)

Вариант 3 (часто лучший на практике): векторизация / FFT-свёртка

Если M большой и сигнал длинный, можно заменить прямую свёртку на FFT-свёртку (концептуально):

- вычислять свёртку быстрее асимптотически

- хорошо ложится на оптимизированные библиотеки

Итоговый вывод

- Внешний цикл по i не содержит межитерационных зависимостей и хорошо распараллеливается.

- Внутренний цикл по j в исходном виде упирается в накопление filtered_signal[i] += ..., поэтому прямой параллелизм невозможен без преобразования.

- Основное «бутылочное горлышко» — внутренний цикл (основной объём вычислений и конфликт записи).

- Для ускорения на многопроцессорной системе подходят идеи:

  - параллелизм по i,

  - reduction по j,

  - (при больших размерах) замена на FFT-свёртку / векторизацию.